霸州市霸州镇镇域规划

文本˙图集

霸州镇人民政府

二〇一八年十月

目    录

第一章  总则	1

第一节  编制目的与原则	1

第二节  规划理念与思路	2

第二章  镇域发展目标与策略	2

第三章  镇村体系规划	3

第一节  镇村发展定位	3

第二节  镇域乡村迁并规划	4

第三节  镇村体系规划	5

第四节  中心村规划	7

第五节  村庄建设指引及管控要求	8

第六节  镇域产业规划	13

第四章  三区三线规划	15

第五章  生态安全格局与特色风貌规划	19

第一节  生态安全格局建立	19

第二节  特色风貌规划	20

第六章  公共服务设施规划	21

第七章  基础设施和安全设施规划	23

第一节  基础设施规划	23

第二节  安全设施规划	25

第三节  环境保护规划	27

第四节  环境卫生规划	30

第八章  近期建设规划	30

第九章  规划实施措施	32

第十章  附则	33

# 第一章  总则

## 第一节  编制目的与原则

第一条  为推进乡村振兴战略，促进城乡区域协调发展，促进霸州镇镇域经济社会协调发展和全域美丽乡村有序建设，指导镇域空间布局合理调整，特编制本规划。

第二条  本规划遵循以下原则：

1、政策与技术相结合的原则。结合相关各级政府、农民意见，实现政策性与技术性的统一；

2、保护与发展相结合的原则。本着保护耕地、区域生态安全格局，以及保证村庄安全的原则，促进全县村庄经济发展、村庄建设和环境保护的可持续发展；

3、引导与控制相结合的原则。根据村庄空间地理环境和发展条件不同，制定符合各自特点的引导与控制策略；

4、近期与长远相结合的原则。布点规划的实施与当地村庄的经济水平紧密相关，应该采取近期与长远相结合的策略逐步实施，即兼顾现实，又考虑长远。

第三条  本规划主要依据《中华人民共和国城市规划法》、《镇（乡）域规划导则（试行）》（建村【2010】184号）、《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》、《河北省县域村庄空间布局规划编制要点》、《河北省农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）》、《霸州市城乡总体规划（2013-2030年）》、《霸州市土地利用总体规划》以及其他规划编制的相关法规。

第四条  镇域体系规划的范围为霸州镇行政区划47个行政村管辖范围，共计77.7平方公里。其中，本次规划重点考虑镇域津保高铁以南24个行政村管辖范围，面积约64.5平方公里；城镇部分遵循霸州中心城区用地规划。

第五条  本规划期限为2018—2030年，其中近期为2018—2020年，中期为2021-2022年。

## 第二节  规划理念与思路

第六条  规划理念

1、特色引领，实现城乡差异化发展；

2、产业支撑，促进镇域可持续发展；

3、城市双修，打造宜居环境，唤起乡愁记忆。

第七条  规划思路

1、辨析面临的主要问题，确定发展目标、发展战略与应对策略，制定空间发展战略和城乡统筹布局规划，破除融合发展的瓶颈，促进“城市+乡村”的融合发展模式。

2、强调产业支撑。通过对现状资源禀赋和产业发展条件分析，强调产业植入，破除镇域发展瓶颈，全面破题城乡二元结构；

3、立足于镇域生态环境改善和历史文脉的延续，着眼城镇特色的塑造和城镇功能的完善，重点体现宜居幸福镇域的生活服务功能。

4、提出规划分阶段发展引导，制定规划实施措施和规划建议。

# 第二章  镇域发展目标与策略

第八条  镇域发展目标

协调中心城区与霸州镇的关系，结合内部资源优势和良好区位交通条件，从产业结构调整出发，协调区域产业布局，统筹资源配置，建成生态文明、经济繁荣、社会和谐、宜居宜业、人民生活富裕安康的现代化近郊活力小镇。

第九条  镇域发展策略

1、中心城区带动策略：

在顺应中心城区主体功能基础上，积极谋划与综合服务、大众创业相关的产业发展，同时注重水生态的修复，以生态文明为引领，形成片区良性互动的局面。强化中心城区与中心村间互动联系，发挥中心村对于基层村的支撑带动作用，强调村庄发展与中心城区互动共赢的发展态势。

2、城乡互动策略：

发挥城乡各自优势资源，因势利导，补齐短板。城区发挥集聚能力强、设施配置到位的优势，带动城中村改善人居环境、完善各项设施；乡村发挥生态本底优良、土地资源相对丰富的优势，借助毗邻都市的区位条件，积极拓展生态农业、都市农业，培育田园综合体，实现城乡互融。

3、乡村振兴策略：

不断提高村民在产业发展中的参与度和受益面，彻底解决农村产业和农民就业问题，确保当地群众长期稳定增收、安居乐业。发挥乡村自身优势，建立与城市的互动路径，真正实现统筹城乡发展。

4、循环经济策略：

摒弃传统增长模式，以“减量化、再利用、资源化”为原则，推进镇域产业升级，实现资源的高效利用和循环利用。

# 第三章  镇村体系规划

## 第一节  镇村发展定位

第十条  镇村体系发展定位

镇村体系发展定位--雄安新区绿色农产品供应中心和霸州“城+乡”旅游示范区。其中：

霸州镇北部区域是综合生活服务和产业集聚功能为主导的城市建设区。

霸州镇中部区域是霸州市域范围城乡互动先行先试地区，田园综合体重点培育区。

霸州镇南部区域是霸州市域蓄滞洪区开展创意农业和乡村整合的示范地区。

## 第二节  镇域乡村迁并规划

第十一条  乡村迁并原则

1、迁移规模偏小、地处滞洪区、设施配置难度大的村庄向周边发展条件较好村庄集聚。

2、已连片发展村庄，选择优势较好的村庄，进行整合。

3、向特色产业发展较好，具有较多就业岗位，辐射带动能力较强，各项设施配置相对齐全，人居环境好的村庄集聚。

4、滞洪区内乡村向地势高、设施配置相对齐全、发展条件好的村庄集聚。

第十二条  乡村迁并规划

对不同区位、不同规模、不同设施配置的村庄进行迁并整合。撤并地处滞洪区内的行政村型14个，规模偏小、基本连片发展的行政村2个。

| 现状行政村名 | 现状人口（人） | 整合主体行政村名 | 整合原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梁庄 | 839 | 武将台 | 地处滞洪区 |
| 寨上 | 926 |  |  |
| 南张庄 | 1597 |  |  |
| 王各庄 | 822 | 张各庄 | 空间连片发展、地处滞洪区 |
| 赵庄子 | 1347 |  |  |
| 纸房头 | 1209 |  |  |
| 南摆渡口 | 763 |  |  |
| 刘村 | 242 |  |  |
| 郝庄伙 | 479 | 渔津洼 | 地处滞洪区 |
| 牛庄伙 | 537 |  |  |
| 臧庄伙 | 159 |  |  |
| 善来营 | 907 |  |  |
| 太保庄 | 1272 |  |  |
| 太平庄 | 474 | 桑园 | 空间基本连片发展 |
| 后卜庄 | 451 | 前卜庄 | 空间连片发展 |
| 营上 | 556 | 老堤 | 地处滞洪区、规模较小 |

## 第三节  镇村体系规划

第十三条  镇域空间结构

规划构建“一区五廊、三心五点”的镇域空间结构。“一区”指中心城区南城区；“五廊”指仲亭河绿化廊道、雄固霸新河绿化廊道、牤牛河绿化廊道、津保交通绿化廊道和京霸交通绿化廊道；“三心”指老堤、武将台、渔津洼等三个中心村；“五点”指桑园村、卜庄、牛岗村、张岗村、张各庄村等五个基层村。

第十四条  乡村规模

2020年霸州镇乡村人口2.4万人，建设用地规模约为450公顷；2030年乡村人口2.7万人，乡村建设用地369公顷。

村庄规模结构汇总表

| 现状行政村名 | 现状人口（人） | 整合主体行政村名 | 人口规模（人） | 用地规模（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桑园 | 2535 | 桑园 | 3600 | 54 |
| 太平庄 | 474 |  |  |  |
| 牛岗 | 1550 | 牛岗 | 2000 | 30 |
| 张岗 | 1609 | 张岗 | 2000 | 30 |
| 梁庄 | 839 | 武将台 | 4000 | 45 |
| 寨上 | 926 |  |  |  |
| 南张庄 | 1597 |  |  |  |
| 王各庄 | 822 | 张各庄 | 3000 | 36 |
| 张各庄 | 917 |  |  |  |
| 纸房头 | 1209 |  |  |  |
| 南摆渡口 | 763 |  |  |  |
| 刘村 | 242 |  |  |  |
| 郝庄伙 | 479 | 渔津洼 | 4000 | 48 |
| 牛庄伙 | 537 |  |  |  |
| 臧庄伙 | 159 |  |  |  |
| 善来营 | 907 |  |  |  |
| 太保庄 | 1272 |  |  |  |
| 后卜庄 | 451 | 卜庄 | 2400 | 36 |
| 前卜庄 | 1370 |  |  |  |
| 营上 | 556 | 老堤 | 6000 | 90 |
| 老堤 | 3256 |  |  |  |
| 合计 | 23575 | -- | 27000 | 369 |

第十五条  乡村规模等级

规划确定三个等级村庄规模，其中1级人口规模：4000人以上；2级人口规模：3000—4000人；3级人口规模：2000—3000人。

1级村庄3个，2级村庄2个，3级村庄3个。

| 村庄 | 1级（大于4000人） | 2级（3000—4000） | 3级（2000--3000） |
| --- | --- | --- | --- |
| 老堤 | ● |  |  |
| 武将台 | ● |  |  |
| 渔津洼 | ● |  |  |
| 桑园 |  | ● |  |
| 张各庄 |  | ● |  |
| 张岗 |  |  | ● |
| 牛岗 |  |  | ● |
| 卜庄 |  |  | ● |

科学确定镇域开发边界、人口规模、用地规模和开发强度，形成规模适度、空间有序、用地节约集约的城乡发展新格局。

## 第四节  中心村规划

第十六条  中心村确定原则

1、中心村选择首先考虑现状基础条件较好，在周边村庄中已经具备一定带动能力的村庄，能够更好地进行后续建设。

2、具备一定的人口规模可以增强辐射带动能力，具有中等以上的人口规模可以吸引周边村庄人口的积聚。

3、考虑一定的交通区位条件，能够更好地发挥对内、对外联系。

4、参考各村的经济总量、人均收入等经济指标，选择经济基础较好的村庄。

5、在镇域范围统筹兼顾区域平衡，考虑不同区域的均衡发展，保证中心村的合理服务范围半径。

第十七条  镇域中心村

规划设置中心村3个，分别为老堤村、武将台村和渔津洼村。

镇域中心村规模汇总表

| 现状行政村名 | 现状人口（人） | 整合主体行政村名 | 人口规模（人） | 用地规模（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 梁庄 | 839 | 武将台 | 4000 | 45 |
| 寨上 | 926 |  |  |  |
| 南张庄 | 1597 |  |  |  |
| 郝庄伙 | 479 | 渔津洼 | 4000 | 48 |
| 牛庄伙 | 537 |  |  |  |
| 臧庄伙 | 159 |  |  |  |
| 善来营 | 907 |  |  |  |
| 太保庄 | 1272 |  |  |  |
| 营上 | 556 | 老堤 | 6000 | 90 |
| 老堤 | 3256 |  |  |  |

## 第五节  村庄建设指引及管控要求

第十八条  村庄分类

本次规划将霸州镇所有村庄归为三大类，即集聚提升类、城郊融合类和搬迁撤并类。其中，集聚提升类是现有规模较大的中心村和其他仍将存续的一般村庄，占乡村类型大多数，是乡村振兴的重点；城市近郊区以及霸州镇所在地的村庄，具备成为中心城区后花园的优势，也具有向中心城区转型的条件；对于地处蓄滞洪区，具有一定安全隐患的村庄，实施村庄搬迁撤并，统筹解决村民生计和生态保护问题。

村庄类型分类表

| 村庄类别 |  | 村庄名称 |
| --- | --- | --- |
| 城郊融合类 | 纳入中心城区 | 关王堂、维民坊、王铁脸、东一、东二、东三、东四、东五、东六、东七、东八、东九、城一、城二、城三、城四、南关、贾庄、王伍房、 |
|  | 城乡互动 | 老堤、前卜庄、后卜庄、桑元、太平庄、张岗、牛岗 |
| 集聚提升类 |  | 武将台、张各庄、渔津洼、 |
| 搬迁撤并类 |  | 南张庄、梁庄、寨上、王各庄、纸坊头、摆渡口、刘村、赵庄子、营上、太保庄、善来营、郝庄伙、牛庄伙、臧庄伙、牛业庄、包裹庄、许庄、花车店 |

第十九条  村庄建设指引

| 村庄名称 |  | 村庄发展方向 | 人均建设用地指标（m2/人） | 村庄建设指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纳入中心城区类村庄 |  | 在现有用地基础上更新 | 110 | 按照中心城区控制性详细规划建设 |
| 城乡互动类村庄 | 老堤 | 重点向西向北拓展 | 150 | 依托106国道和黄山路交通优势，围绕重塑“老堤晚渡”美景，注重生态文明，以低层建筑为主，低密度、低强度更新。 |
|  | 桑园 | 在现有用地基础上更新 |  | 围绕打造田园综合体、建设美丽宜居村庄为发展目标，积极推进村庄迁并，以低层建筑为主，低密度、低强度更新。 |
|  | 牛岗 | 在现有用地基础上更新 |  | 围绕打造田园综合体、建设美丽宜居村庄为发展目标，以低层建筑为主，低密度、低强度更新。 |
|  | 张岗 | 在现有用地基础上更新 |  | 围绕打造田园综合体、建设美丽宜居村庄为发展目标，以低层建筑为主，低密度、低强度更新。 |
|  | 卜庄 | 向南适当发展 |  | 以建设美丽宜居村庄为发展目标，打造村庄迁并典范，以低层建筑为主，低密度、低强度更新。 |
| 搬迁撤并类村庄 | 武将台 | 整合片区四村集中发展 | 110--120 | 围绕打造创意农业示范区、建设美丽宜居村庄为发展目标，淘汰污染性落后产能。注重乡村安全，以多层建筑为主，适当集中、提高强度更新。乡村外围构筑防范洪水侵袭的护村围埝，配置必要的避险和逃生设施。 |
|  | 张各庄 | 整合沿河六村集中发展 |  | 围绕打造创意农业示范区、建设美丽宜居村庄为发展目标，淘汰污染性落后产能。注重乡村安全，适当集中、提高强度更新。乡村外围构筑防范洪水侵袭的护村围埝，配置必要的避险和逃生设施。 |
|  | 渔津洼 | 整合片区六村，重点向东向北拓展发展空间 |  | 围绕打造创意农业示范区和重塑“苑口秋涛”美景、建设美丽宜居村庄为发展目标，注重乡村安全，适当集中、提高强度更新。乡村外围构筑防范洪水侵袭的护村围埝，配置必要的避险和逃生设施。 |

第二十条  村庄管控要求

强化村庄开发强度的管控，在不违反环保负面清单前提下积极预留村庄产业发展用地，促进村庄可持续发展。加强村庄生活垃圾处理、厕所革命、生活污水治理和村容村貌整治等人居环境整治。积极引导城中村改造过程生态文明的强化，以及文化遗产的保护和传承。

1、城郊融合类

综合考虑工业化、城镇化和村庄自身发展需要，加快城乡产业融合发展、基础设施互联互通、公共服务共建共享，在形态上保留乡村风貌，在治理上体现城市水平，逐步强化服务城市发展、承接城市功能外溢、满足城市消费需求能力，为城乡融合发展提供实践经验。郊区融合型村庄重点强化村庄空间差异性，建筑层数控制在3层，高度控制在10米，建筑色彩和材质突出与周边环境的融合。

2、集聚提升类

科学确定村庄发展方向，在原有规模基础上有序推进改造提升，激活产业、优化环境、提振人气、增添活力，保护保留乡村风貌，建设宜居宜业的美丽村庄。鼓励发挥自身比较优势，强化主导产业支撑，支持农业、工贸、休闲服务等专业化村庄发展。集聚提升型村庄重点强化村庄空间与区域环境协调性，建筑层数控制在3层，高度控制在10米，建筑色彩和材质突出与周边环境的融合。

3、搬迁撤并类

拟搬迁撤并的村庄，严格限制新建、扩建活动，统筹考虑拟迁入或新建村庄的基础设施和公共服务设施建设。坚持村庄搬迁撤并与新型城镇化、农业现代化相结合，依托适宜区域进行安置，避免新建孤立的村落式移民社区。搬迁撤并后的村庄原址，因地制宜复垦或还绿，增加乡村生产生态空间。农村居民点迁建和村庄撤并，必须尊重农民意愿并经村民会议同意，不得强制农民搬迁和集中上楼。位于蓄滞洪区内村庄可适当提高开发强度，建筑层数不超过6层，高度不超过19米，建筑色彩和材质突出与周边环境的融合。

第二十一条  人居环境整治规划

以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理、厕所粪污和村容村貌提升为主攻方向，开展农村人居环境整治行动，全面提升农村人居环境质量。形成与全面建成小康社会相适应的农村垃圾污水、卫生厕所、村容村貌治理体系，村庄环境干净整洁有序，长效管护机制完善，村民环境卫生意识普遍增强。

1、全面推进农村生活垃圾治理

清除历史积存垃圾，彻底解决垃圾“围村”和村内“脏乱差”问题，实现村庄周边无垃圾积存、街头巷尾干净通畅、房前屋后整齐清洁。

建立垃圾分类、收集和转运体系。鼓励开展农村垃圾分类试点，从源头上将生活垃圾按照可堆肥垃圾、不可堆肥垃圾、可回收垃圾、有毒有害垃圾等类别分类，实现对可堆肥生活垃圾资源化利用和终端处理，推进垃圾源头减量化、收集分类化和处理资源化。

抓好垃圾终端处理。按照集中处理和分散处理相结合的原则，统一规划布局垃圾处理终端，逐步实现无害化垃圾终端处理设施全覆盖。

2、大力推进厕所革命

坚持农村改厕与新型社区建设、易地搬迁、污水治理等工作统筹考虑、一并推进，大力开展农村户用卫生厕所建设和改造，同步实施厕所粪污无害化治理、资源化利用。

结合城郊融合类乡村旅游发展，重点推进农村厕所旅游化发展，提高厕所建设管理水平。城郊融合类村庄借助城镇污水管网，选择水冲式厕所。

深入实施厕所粪污治理。纳入中心城区的村庄，结合中心城区建设专业化农业农村废弃物集中处理中心，对畜禽养殖粪污、厕所粪污等废弃物一并处理及资源化利用。

3、积极开展农村生活污水治理

禁止在集中式引用水水源地保护区内设置排污口，严禁将处理后不达标或未经处理的污水排入河道。

纳入中心城区和城郊融合类型，鼓励采用集中处理方式进行处理，生活污水纳入城市污水收集管网集中统一处理；蓄滞洪区范围的村庄，采用小型污水处理设施集中处理。

引导村民树立节水意识，鼓励蓄滞洪区以外的农村开展生活用水计量计费，减少生活污水源头排放。鼓励采用各种方式，充分利用经处理后的生活污水，加强尾水回收利用。

4、有效整治村容村貌

合理布局村庄道路，小街巷突出乡土特色，出村通道安全通畅。因地制宜选择路面硬化材料，积极利用当地资源和拆旧废弃建筑材料，铺设石板路、青砖路、石台阶等，鼓励生态化铺装。

结合雄安新区平原森林体系建设，因村而宜，大力实施环村林建设。以乡土树种为主，合理选择经济林、防护林、用材林、特用林树种苗木，开展街道、庭院、隙地绿化和村边道路、沟渠、坑塘绿化，因地制宜建设供村民休闲、游憩的公园绿地以及小果园、小菜园等，建设优美宜居的生产生活生态空间。

在村庄主要街道两侧，文化广场、学校、村民中心等重要场所安装照明设施，科学设置照明设施间距，推广使用节能灯具和新能源照明。在主要巷道按需要设置照明设施，方便群众夜间出行。

深入开展“三清一拆”（清杂物、清残垣断壁和路障、清庭院、拆除违章建筑）行动，清理村庄内电线杆、墙体立面上的私涂乱画、小标语、小广告，营造干净整洁的公共空间和生活环境。开展美丽庭院创建行动，及时整理农家庭院、房前屋后、墙根角落的家什杂物，整齐堆放生产工具、生活用品、农用物资等物品，促进庭院内外整洁有序，与周边景致和环境协调一致。

第二十二条  城中村改造指引

1、注重生态文明。结合盐水河与十七里河清淤疏浚和水生态修复，与牤牛河、雄固霸新河连通，改善人居环境，提升环境质量。

2、保护文化遗产。发掘与保护老地名、老字号、民间传说等非物质文化遗产，改造过程开辟文化空间进行文化民俗的传承，保留历史记忆，留住乡愁。

3、强调设施同步建设。适当提高土地开发强度，配置完备的公共服务设施和公用设施，保障居民生活便利高效。

## 第六节  镇域产业规划

第二十三条  产业空间布局

搭建“2+3”产业体系，植入康体健身，田园综合体、创意农庄、湿地农庄、定制农业等业态，谋划建设霸州马拉松绿道建设。

北部都市产业区：津保高铁以北区域，围绕城市生活，积极发展现代服务业；积极谋划霸州全马绿道，借助生态文明和康体资源，提升霸州知名度；

中部田园综合体--实现生态农业、休闲旅游、田园居住等复合功能：津保高速公路以南、中亭河以北区域。推进区块土地集中整合，形成统一运营农业平台。以现代都市农业为引领，发展休闲旅游、观光农业、有机蔬果定制、田园民宿四大特色潜力行业，打造乡村生态产业链，搭建“互联网+”、“农业+”平台。（荷兰--园艺业和畜牧业；日本--设施农业、加工农业、观光休闲农业；法国--创意农业）

机会产业：抢抓产业植入机遇，谋划将老堤打造成为特色小镇，带动中部区域强势崛起。

西南创意农庄区：中亭河以南、京九铁路以西区域。推进区块土地集中整合，形成统一运营农业平台，适当提高农业开发强度。融入科技、人文等元素，发展创意农业、观光农业等新业态，重点开发农业的绿色、环保、体验、休闲和示范功能；

东南湿地农庄区：中亭河以南、京九铁路以东区域。利用相对较低地势适度恢复湿地景观，塑造活力水岸空间，形成城乡间优质的过渡空间。打造“水润田园、活力时尚”的风貌景观，体现田园传统与现代生活交融呼应的城乡风貌特质。

空间形态上形成以河为轴，交织串联的镇村功能体系。

第二十四条  乡村产业发展导向

土地属性难以改变前提下，与雄安区域城镇错位发展，引导农业产业化、特色化、现代化发展，建设雄安新区重要的有机农产品基地，以田园综合体和特色小镇为主要抓手实现乡村振兴战略。

根据各村庄产业现有基础，以及产业发展潜力，本次规划将镇域乡村产业发展方向指引如下：

村庄产业发展导向

| 村名 | 综合服务型 | 生态农业型 | 旅游服务型 | 工贸型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桑园 |  | ● | ● |  |
| 牛岗 |  | ● | ● |  |
| 张岗 |  | ● | ● |  |
| 武将台 |  | ● |  | ● |
| 张各庄 |  | ● |  | ● |
| 渔津洼 |  | ● | ● |  |
| 卜庄 |  | ● |  |  |
| 关王堂 | ● |  |  |  |
| 维民坊 | ● |  | ● |  |
| 王铁脸 | ● |  |  |  |
| 东一 | ● |  | ● |  |
| 东二 | ● |  | ● |  |
| 东三 | ● |  | ● |  |
| 东四 | ● |  | ● |  |
| 东五 | ● |  | ● |  |
| 东六 | ● |  | ● |  |
| 东七 | ● |  | ● |  |
| 东八 | ● |  | ● |  |
| 东九 | ● |  | ● |  |
| 城一 | ● |  | ● |  |
| 城二 | ● |  | ● |  |
| 城三 | ● |  | ● |  |
| 城四 | ● |  | ● |  |
| 南关 | ● |  |  |  |
| 贾庄 | ● |  |  |  |
| 王伍坊 | ● |  |  |  |
| 牛业庄 | ● |  |  |  |
| 包裹庄 | ● |  |  |  |
| 许庄 | ● |  |  |  |
| 花车店 | ● |  |  |  |

# 第四章  三区三线规划

第二十五条  三区三线划定

生态空间包括河渠水系、滩涂、地下水源地一级保护区、林地等，总面积1212.35公顷；生态保护红线确定为中亭河、雄固霸新河、牤牛河、大清河、十七米渠等河渠水系控制范围，总面积500.49公顷。

农业空间包括耕地、园地、牧草地、设施农业用地、农田水利用地和村庄用地，总面积4583.42公顷；永久基本农田红线为4397.24公顷。

城镇空间确定为城乡总体划定的中心城区空间增长边界在霸州镇域内的范围，总面积1974.30公顷；城镇开发边界为城乡总体规划确定的建设用地边界在霸州镇域内的范围，总面积1520.30公顷。

第二十六条  空间管制措施

按照镇域空间结构形成以“三大空间、三条红线”为基本框架的空间分区管制体系，统筹各类规划的空间要求，强化土地用途管制和空间管制。统筹优化镇域生态、农业和城镇“三大空间”，促进空间复合利用，建立生态保护红线、永久基本农田保护红线、城市开发边界“三线”管控体系。生态空间内严守生态保护红线，积极推进生态保护和生态建设。农业空间内坚持永久基本农田保护，促进永久基本农田集中成片，支撑现代农业发展。以城市开发边界锁定城镇空间，推进城镇紧凑集约发展。规划期末，镇域蓝绿空间比例不低于70%。

1、生态空间：

生态空间作为生态培育、生态建设的首选地，原则上禁止除科学研究和森林防火需要外的任何城乡建设行为，可适当结合蓝廊绿道建设散点式、低强度配置休闲服务设施。严格管理生态控制区内建设行为，严格控制与生态保护无关的建设活动，基于现状评估分类制定差异化管控措施，保障生态空间只增不减、土地开发强度只降不升。统筹山水林田湖等生态资源保护利用，严格保护生态用地，提升生态服务功能，重点提高绿地总量和质量，构建乔灌草立体配置、系统稳定、生物多样性丰富的森林生态系统，强化生态网络建设，优化生态空间格局。规划期末生态空间面积不低于镇域面积15%。

强化生态红线的刚性管控。以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，划定并严守生态保护红线。生态保护红线禁止影响生态功能的开发建设活动。

2、农业空间：

立足于保障主要农产品供给和城市生态安全，率先实现农业现代化的战略目标，将布局集中、用途稳定、具有良好水利和水土保持设施的高产、稳产、优质耕地纳入永久基本农田保护红线。优先划入城市周边易被占用的优质耕地，并将生态间隔带、近郊绿环及生态走廊内具有重要生态功能的耕地划入永久基本农田，充分发挥耕地的生态保育功能，倒逼城镇紧凑发展。

对划定的永久基本农田实行管控性保护、建设性保护和激励性保护。任何单位、个人不得擅自占用永久基本农田或改变用途，并通过土地综合整治、高标准永久基本农田建设和耕作层土壤剥离再利用等措施，实现永久基本农田“数量、质量、生态”三位一体提升。积极促进永久基本农田集中成片，逐层落实耕地保护任务，实现永久基本农田精细化管理和刚性管控，完善永久基本农田保护责任机制。规划期末永久基本农田面积不低于镇域面积55%。加强农田林网、农业生产基础设施和配套设施建设，加大中低产田改造力度，逐步提高农业综合生产能力。

完善津保高铁以南、中亭河以北都市现代农业的多元化功能，积极引入田园综合体、现代农业示范区等农业新业态。允许规模较小旅游项目建设，旅游项目及设施的建设，应当与周围景观环境相协调，严格控制旅游容量，在环境容量允许的前提下适度开发建设，防止对旅游资源的破坏与影响。稳固生产功能、凸显生态功能、丰富生活文化功能，推进都市现代农业与二三产业融合发展。大力发展绿色农业、品牌农业、服务农业和智慧农业，建立市场导向的农业科技创新体制机制，促进互联网与传统农业融合发展，探索农业新业态、新模式，提升农业科技创新能力。

鼓励各种农业设施的建设，促进各类中、低产田及其它一般农田向基本农田转化，提高其产出、产量和农业经营水平；加强植树造林绿化，扩大森林郁闭度，改善大气环境，保持水土，形成雄安新区林地过渡地带；以生态绿化和发展生态农业为主，应保护植被，植树造林，涵养水源，保持地形地貌；禁止建设污染水质的工业生产设施，严格控制各类建设工程项目。

推进农村环境综合治理，全面完善农村骨干基础设施和公共服务设施，改善农村人居环境和生态环境。构建乡村新型功能体系，保护传承农村传统文化。强化农村、园林绿地、城乡结合部地区用水节水规范化、标准化、精细化管理，生态用水优先使用再生水、雨洪水。

3、城镇空间：

在优先划定生态空间和永久基本农田保护红线的基础上，以规划建设用地总量锁定为前提，根据镇域城乡空间格局划定城市开发边界，促进城镇空间集约高效、紧凑布局。城市开发边界范围涵盖建成区和规划期内拟拓展的建设用地，规划城市开发边界范围面积控制在1520.3公顷以内。

城市开发边界内强化城镇建设集中布局引导，推行集约紧凑式发展，提高土地综合利用效率。规划城市开发边界内建设用地规模达到镇域城乡建设用地总规模的80% 以上。

加强城市开发边界外城镇开发建设预留区土地节约集约利用引导，强化生态用地预留，运用土地综合整治平台，逐步完善生态和生活功能，重点推进低效工业用地和农村建设用地减量。

4、市政廊道管控要求

油气管道：按照《石油天然气管道保护条例》要求，禁止任何单位和个人移动、拆除、损坏管道设施以及为保护管道设施安全而设置的标志、标识；在管道中心线两侧各5米范围内，取土、挖塘、修渠、修建养殖水场，排放腐蚀性物质，堆放大宗物资，采石、盖房、建温室、垒家畜棚圈、修筑其他建筑物、构筑物或者种植深根植物；在管道中心线两侧或者管道设施场区外各50米范围内，爆破、开山和修筑大型建筑物、构筑物工程；在埋地管道设施上方巡查便道上行驶机动车辆或者在地面管道设施、架空管道设施上行走；危害管道设施安全的其他行为。在管道中心线两侧各50米至500米范围内进行爆破的，应当事先征得管道企业同意，在采取安全保护措施后方可进行。穿越河流的管道设施，由管道企业与河道、航道管理单位根据国家有关规定确定安全保护范围，并设置标志。在依照前款确定的安全保护范围内，除在保障管道设施安全的条件下为防洪和航道通航而采取的疏浚作业外，不得修建码头，不得抛锚、拖锚、掏沙、挖泥、炸鱼、进行水下爆破或者可能危及管道设施安全的其他水下作业。

高压走廊：220KV线路高压走廊按30~40米控制，110KV线路高压走廊按15~25米控制，35KV线路按12~20米控制。高压线路的最小弧垂、与建筑物间垂直和水平距离、与树木间距需满足《城市电力规划规范》要求。

# 第五章  生态安全格局与特色风貌规划

## 第一节  生态安全格局建立

第二十七条  生态安全格局构建策略

构建以“斑块-廊道-基质”三级镇域生态安全格局体系。以生态湿地、森林公园、生态郊野公园作为生态斑块；构建网状生态廊道，串联生态斑块，形成中心城区功能组团和镇域服务、生活区隔离，对河道形成保护；改良农业种植方式，优选种植品种，减少水土流失，增加绿地当量，保护生态基质。

第二十八条  生态安全格局总体结构

构建“基质”—“斑块”—“廊道”有机衔接的镇域生态绿地系统，形成内外环抱、经络全部的“三廊一环、两区一园”全域“蓝绿交融”生态空间网络格局。

“三廊”指沿牤牛河、雄固霸新河、中亭河构建的滨水生态绿色廊道，着重保障镇域间生态空间的相互连通；

“一环”指纳入中心城区的盐水河环状绿带，着重保障城中村生态品质，体现生态文明；

“两区”指西部农林生态区和东部湿地农庄区：西部农林生态区，以发展都市农业、创意农业为主，同时在中亭河以北建设生态林带，形成雄安新区林带的过渡区域；东部湿地农庄区鼓励发展以湿地和农业为特色的农事功能区，建设湿地公园主题区域。

“一园”指中心城区以南、中亭河以北的区域郊野公园，强调生态绿地建设，形成城乡绿色隔离地带，体现城乡异质空间和生态文明。

## 第二节  特色风貌规划

第二十就条  景观风貌塑造原则

1、景观风貌塑造与镇域安全相结合。景观风貌塑造在不影响行洪、滞洪安全条件下实施，植被建设必须符合行洪、滞洪管理要求。

2、景观风貌塑造与镇域经济活动相适应，充分结合生态农业、都市农业培育发展，尊重村民意愿。

3、着眼于改善生态环境，突出生态文明，推广种植乡土植物，形成多层次、多季节、多色彩的植物群落配置，彰显蓝绿空间魅力。

第三十条  景观风貌塑造

空间形态上形成以河为轴，以绿为基，蓝绿交织的平原湿地特色风貌景观体系。以中亭河为中轴，雄固霸新河、牤牛河、大清河为侧翼，强化绿道建设，构建镇域蓝廊绿道主框架，以“水+田园”作为蓝绿空间城乡空间交融的纽带。延续“田+水+乡村聚落”的农耕文明风貌景观。打造“水润田园、活力时尚”的风貌景观，体现田园传统与现代生活交融呼应的城乡风貌特质。

纳入中心城区村庄积极融入中心城区景观风貌体系建设，体现现代生活气息，展示城市建设成就。津保高速公路以南、中亭河以北区域的村庄，依托滨河优势，积极开展农村水生态修复，结合雄安新区林带建设，集中连片建设生态宜居美丽乡村，综合提升田水路林村庄风貌，构建多彩林带，促进村庄形态与自然环境相得益彰，形成城乡优质的过渡空间。

南部区域利用相对较低地势适度恢复湿地景观，塑造活力水岸空间，结合大田作物种植，形成创意田园空间，弘扬人文之美，重塑诗意闲适的人文环境和田绿草青的居住环境，重现原生田园风光和原本乡情乡愁。

# 第六章  公共服务设施规划

第三十一条  规划原则

1、分散与集中相结合，有计划地配置公益性的社会设施，更要有计划地、合理地配置经营性服务设施。

2、充分依托现状条件，充分利用原有的社会设施，逐步改造建设，不断完善、节约投资，避免社会设施项目求全偏大，重复建设。

3、充分结合镇域空间布局，新增公共设施应安排在发展前景较好的村庄，对发展条件差、缺乏发展前途的村庄，原则上不再新设公共设施。

第三十二条  规划标准

公共设施应按《河北省村镇公共服务设施规划导则》要求进行配置，包括行政管理、教育机构、文体科技、医疗卫生等。考虑到霸州镇区位优势明显，经济社会发展速度较快，公共服务设施配置标准适当提高。村镇公共服务设施配置标准详见附表二。

第三十三条  行政办公设施规划

中心村（老堤村、渔津洼村、武将台村）及基层村（桑园村、卜村、牛岗村、张岗村、张各庄）均设置村委会，共计8个。

第三十四条  教育设施规划

小学设置考虑合理的走读半径，适当合并基础较差的学校，共设置5所小学。分别为：桑园村（6班）、牛岗村与张岗村（6班）、老堤村与卜村（18班）、渔津洼村（6班）、武将台村与张各庄村（12班）。

幼儿园按照每300-1000人标准进行设置，300人以下的村庄可以联合办学或者幼儿就近入学。按照村庄人口核定，村庄幼儿园人数均少于300人，规划幼儿园与村庄小学联合设置。其中，桑园幼儿园6班，牛岗村与张岗村6班，老堤村与卜村幼儿园9班，渔津洼幼儿园6班，武将台村与张各庄村幼儿园6班。

第三十五条  医疗设施规划

完善现有卫生所建设，规划中心村与基层村分别设置卫生所，共设卫生所8处。强化蓄滞洪区村庄医疗设施在急救、抢险等方面职能，增强村庄避险急救功能。设施建设标准参照《河北省村镇公共服务设施规划导则》要求。

第三十六条  文化体育设施规划

在每个乡村均设置一处文化体育活动站，共设文化体育活动站8处。设施建设标准参照《河北省村镇公共服务设施规划导则》要求。

第三十七条  集贸设施规划

规划在老堤村建设1处集贸设施，集贸设施利用兼顾周边乡村共享使用。

第三十八条  社会保障设施规划

每个村庄设置养老服务站，共设置8处，用地面积不小于200平方米，可结合村委会集中设置，配置床位5-10个。

村庄公共设施配套表

| 等级 | 村名 | 村委会 | 集贸市场 | 商品零售部 | 幼托 | 小学 | 初中 | 文化活动站 | 医疗服务设施 | 养老服务站 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心村 | 老堤村 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |
|  | 武将台村 | ● |  | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● |  |
|  | 渔津洼村 | ● |  | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● |  |
| 基层村 | 桑园村 | ● |  | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● |  |
|  | 牛岗村 | ● |  | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● |  |
|  | 张岗村 | ● |  | ● |  |  |  | ● | ● | ● |  |
|  | 卜村 | ● |  | ● | 与老堤合建 | 与老堤合建 |  | ● | ● | ● |  |
|  | 张各庄 | ● |  | ● | 与武将台合建 | 与武将台合建 |  | ● | ● | ● |  |

# 第七章  基础设施和安全设施规划

## 第一节  基础设施规划

第三十九条  综合交通规划

1、强调城郊、滞洪片区与中心城区纵向联系

南延中心城区黄山路，有机串连桑园村、老堤村，连通霸州南线和106国道，形成镇域西部区域重要的南北向通道。

提升106国道服务功能，夯实106国道在镇域中部南北向主通道的支撑作用。南延东外环路至霸州南线，搭建镇域东部南北向主通道。

2、升级乡村公路，强化与纵向通道的联系

乡村片区主要依托霸州南线和中亭河南堤路实现东西向快速联系，强化各乡村片区内部交通线路的便捷联系。

京九铁路以西区域强化老堤—张岗—牛岗—武将台—张各庄—106国道环线建设，形成西部区域乡村环线。同时注重桑园村与老堤村、106国道的交通联系，夯实中部田园综合体建设基础。京九铁路以东区域强化渔津洼村与106国道和霸州南线交通联系。

3、保留现状加油加气站，不新增其他加油设施，现状加油站在加油加气基础上积极拓展充电功能。强化中心城区与乡村间公交联系，在武将台村设置公交首末站一座，其余乡村均设置公交停靠站点。

第四十条  给水工程规划

需水量预测：霸州镇中心村用水量指标取120l/d人，基层村村庄用水量指标取100l/d人，则规划期末村庄需水量为2980t/d。

水源规划：规划蓄滞洪区内村庄水源为地下水，镇域其他区域水源纳入中心城区水源供应范围。

供水设施规划：城郊融合类村庄纳入中心城区供水管网系统，由中心城区地表水厂供应。在武将台村东北新建一座地下水厂，占地10亩，联供张各庄村，日供水规模达到480m3/d；积极完善并扩容渔津洼现有供水设施，预留用地10亩，未来日供水规模达到480m3/d。

供水管网规划：京九铁路以西片区给水管网主要沿黄山路和老堤至牛岗乡村公路布置，京九铁路以东片区给水管网主要沿东外环路和霸州南线进行布置。

第四十一条  排水工程规划

城郊融合类村庄纳入中心城区排水管网系统，将污水收集至污水处理厂集中处理。京九铁路以西片区污水管网主要沿牛岗至老堤乡村公路，以及黄山路布置，最终汇集到中心城区西部污水处理厂。京九铁路东部片区污水管网主要沿霸州南线布置，最终汇集到现状东部污水处理厂。雨水就近排入雨水管渠和河流水系，污水由污水管道汇集后排到污水处理设施，处理后部分用于工业、农业用水及景观绿化用水，其余排入河道。

在张各庄村东北新建小型污水处理厂，占地10亩，集中处理武将台村和张各庄村污水； 新建渔津洼小型污水处理设施，集中处理渔津洼污水。

第四十二条  电力工程规划

城中村纳入中心城区电力供应系统，由辛庄110KV变电站进行电力供应；在南外环与东城路交叉口西北新建220KV岔口站，主变容量3×180MVA；在老堤村北新建110KV老堤站，主变容量2×50MVA。京九铁路以西区域由老堤110KV变电站进行供电，京九铁路以东区域由岔口站进行供电。蓄滞洪区内村庄由老堤110KV变电站进行电力供应。

第四十三条  通信工程规划

在老堤、武将台、渔津洼等中心村根据需求设置电信模块局。邮政设施实现“电话、有线电视、广播”三网合一的接入网技术。

第四十四条  燃气工程规划

积极维护现有燃气管线等设施，保证村民用气安全。规划预留合并村燃气管线路由，保证村庄规模扩大后管线落位，提高服务水平。京九铁路以西片区燃气管网主要沿黄山路和老堤至牛岗乡村公路布置，京九铁路以东片区燃气管网主要沿南外环路、东外环路和霸州南线进行布置。蓄滞洪区内村庄燃气供应管网主要沿武将台至张各庄，以及霸州南线至渔津洼乡村公路布置。同时强化对西南长输管线的管控。

第四十五条  供热工程规划

城郊融合类村庄热源选用南部热电厂，逐步实施供热管线向村庄敷设，形成城乡一体的供热网络。京九铁路以西片区供热管网主要沿106国道和老堤至牛岗、老堤至桑园乡村公路布置，京九铁路以东片区供热管网主要沿南外环路、东外环路和霸州南线进行布置。

对于不易敷设供热管线的蓄滞洪区的村庄，遵循节能和效率为先的原则，优先保证其燃气量供应，在现状燃气取暖基础上，积极利用太阳能等清洁能源进行供热。

## 第二节  安全设施规划

第四十六条  防洪规划

本着以蓄为主和治本的原则，落实河道整治与堤防工程。对河道采取砌筑护坡等方式，增大过水断面，加强河堤和泄洪道的建设，提高蓄泄洪能力。

大清河、中亭河、牤牛河防洪标准为50年一遇，其他灌渠防洪标准为20年一遇。

第四十七条  抗震防灾规划

民居建筑与一般工业建设工程执行《中国地震动参数区划图》(GB18306—2001)制定的标准，霸州镇设防烈度为7度，基本地震加速度值为0.1g，重要的生命线工程、重要设施、易发生次生灾害的设施按照高于本地区地震设防烈度一级的标准进行设防。强调蓄滞洪区乡村避洪设施建设，镇域内主要道路为防灾疏散道路。

第四十八条  消防规划

结合霸州镇消防体系建设，逐步建成综合防救灾队伍。各个村庄结合村委会建设消防值班室，负责火灾险情的上报和通知，在火灾初期组织人员扑救和抢险。适当配置消防员个人防护装备。

重点强化村庄与中心城区消防通道建设，尤其注重具有一定产业基础村庄消防通道畅通，严禁加工原料和加工产品乱堆乱放，阻断消防通道。各村庄在道路尽端建设消防车通道的回车场地，回车场地面积不应小于12m×12m。一般消防车通道的宽度不应小于3.5m，其净空高度不应低于4m，与建筑外墙宜大于5m。完善村村通公路建设，强化村庄内消防车通道建设，健全村庄对外交通道路联系，与城镇主要消防车通道共同形成快捷通达的消防车通道系统。

消防用水不满足要求的，应及时补建消火栓或消防水池等其他取水设施。非工程措施为对区内村民应进行防灾宣传与培训，使其具备基本的防灾意识和防灾技能。积极完善消防通信设施和报警装置。

## 第三节  环境保护规划

第四十九条  环境保护目标

| 指标层 | 指标 | 目标值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020年 | 2035年 |
| 水环境 | 城乡安全饮用水普及率 | 100% | 100% |
|  | 城乡集中供水普及率 | ≥60% | 100% |
|  | 城乡污水处理率 | ≥70％ | 100% |
|  | 城镇污水集中处理率 | ≥80％ | ≥90% |
|  | 城镇污水处理达标率 | 100% | 100% |
|  | 城镇中水回用率 | ≥30% | ≥50% |
|  | 城市水环境功能区水质达标率 | 100% | 100% |
|  | 集中式饮用水水源地水质达标率 | 100% | 100% |
| 噪声 | 环境噪声达标区覆盖率 | ≥85% | ≥95% |
| 废物处理 | 城镇生活垃圾无害化处理率 | ≥85% | 100％ |
|  | 工业固体废弃物综合利用率 | 100% | 100% |
|  | 建筑垃圾回收利用率 | ≥60% | ≥70% |
|  | 城市生活垃圾分类回收处理水平 | ≥50％ | ≥80％ |
| 水土流失 | 城镇水土流失控制率 | ≥80% | ≥90% |
| 管理机制 | 环保投入占GDP的比重 | ≥2.5% | ≥4% |
| 环境空气 | 集中供热率普及率 | ≥60％ | ≥80％ |
|  | 城镇生活气化率 | ≥80％ | 100% |
|  | 绿化覆盖率 | ≥40％ | ≥45％ |
|  | 主要污染物SO2、COD、氨氮（NH3-H）和氮氧化物（NOX）的排放量 | 控制在省和廊坊市分解的总量控制指标内 |  |

第五十条  环境保护执行标准

1、环境空气质量标准与目标

环境空气功能区执行国家《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准。规划期末，总体环境达到国家环境保护模范城区标准，城乡环境趋于良性循环的生态城市，主要污染物SO2、COD、氨氮（NH3-H）和氮氧化物（NOX）的排放量控制在省和廊坊市分解的总量控制指标内。

2、水质标准

城市生活饮用水源应按照《生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）》规定执行。河流、水库水体的水质应达到《地表水环境质量标准（GB3838—2002）》》保护标准。

到2020年，水环境功能区全面达标，各流域恢复自然生态，营造良好的滨水活动空间。中亭河、牤牛河水质稳定达到Ⅴ类标准。

3、声环境质量标准

声环境执行《声环境质量标准（GB3096—2008）》标准，城镇声环境分为四类功能区。

声环境功能分区及环境噪声限值

| 类别 | 适用区域 | 噪声限值dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 1类 | 居住区、教育科研区、行政办公区 | 昼：55，夜：45 |
| 2类 | 居住与商业混合区 | 昼：60，夜：50 |
| 3类 | 工业区、工业仓储区 | 昼：65，夜：55 |
| 4a类 | 公路、外环路及交通性干路两侧 | 昼：70，夜：55 |

4、固体废弃物处理

到2020年，生活垃圾无害化处理率达到85%，城市生活垃圾分类回收处理水平达到50%，工业固体废弃物综合利用率达到100%。到2035年，建成符合城乡一体化发展要求的生活垃圾分类收集、运输系统；生活垃圾无害化处理率达到100%，城市生活垃圾分类回收处理水平达到80%，工业固体废弃物综合利用率达到100%；加大危险物的管理力度，推进工业固体废物的集中处置和综合利用。

第五十一条  水环境保护与治理措施

疏浚东关河道，清淤河道垃圾，保障污水顺利进入城市污水处理厂，提升人居环境质量。

结合城中村水系清淤，建设中心城区南部雨水公园。结合镇域河道垃圾清运，建设沿河滨水空间绿地，提升水岸空间环境质量，夯实东南湿地农庄建设基础。

第五十二条  大气环境保护与治理措施

调整能源结构，积极推广清洁能源技术，提高清洁能源使用比例和二次能源利用率。大力推广利用天然气、液化气、太阳能、电能等清洁能源，进一步加大秸秆综合利用力度，提高秸秆利用率，杜绝焚烧秸秆造成的大气污染。同时还应积极进行炉灶改造，提高能源利用率。

第五十三条  噪声环境保护规划

禁止机动车用高音喇叭，逐步淘汰老、旧农用车；结合道路规划和改造，建设林木绿化隔声带，严格控制交通噪声的污染。

以边界噪声达到排放标准为目标，采用隔声、消声、吸声、减震以及采用低噪声设备等技术手段，确保工业企业边界噪声达标排放。

加强对建筑施工噪声的管理，在居民生活区、文教区、医疗区附近及其它需要保持安静的区域，夜间禁止施工。

加强对辖区内餐饮商业、娱乐场所的环境管理，杜绝噪声扰民问题。

第五十四条  固体废弃物处置

生活垃圾近期实现容器化、密闭化分类收集和处理，提高垃圾再生资源化水平。

大力推进建筑固体废物的减量化、资源化和无害化工作。加快新型建材推广步伐、禁止使用实心粘土砖；推进技术进步，加大粉煤灰建材资源化程度；推行清洁生产，提高原材料精度，实施精料、精煤措施，加强过程控制，减少建筑固体废物的产生量。强化对危险废物的管理，建立健全危险废物收集、运输、处理处置管理制度。

以农村废弃物资源循环利用为切入点，大力推进资源节约型、环境友好型和循环农业发展。充分利用农业的秸秆、废物废料发展农村沼气。

## 第四节  环境卫生规划

第五十五条  生活垃圾量预测

根据霸州镇人口发展规模和经济发展水平、居民消费水平测算，人均垃圾产量约为0.8公斤/日，霸州乡村每日产生活垃圾21.6吨。

第五十六条  生活垃圾收集、清运规划

镇区垃圾在主要采用垃圾收集容器和垃圾车收集的同时，采用袋装收集方式，并符合日产日清的要求。

生活垃圾运输以推广压缩式集装箱为主，逐步取消自卸车运输，垃圾运输逐步与垃圾分类相对接。

第五十七条  垃圾处理转运规划

纳入中心城区环卫收集系统，经垃圾转运站送往城东生活垃圾综合处理场统一无害化处理。

新建老堤生活垃圾转运站，在武将台、张各庄村、张岗、牛岗、桑园等乡村建设生活垃圾收集点。在老堤村建设一处垃圾转运站，乡村生活垃圾经老堤垃圾转运站，集中运往城东生活垃圾综合处理场统一无害化处理。

# 第八章  建设时序安排

第五十八条  近期发展目标

按照乡村振兴战略的要求，一切从农村实际出发，尊重农民意愿，以改善农村基础设施、提升基本公共服务水平和改善农村人居环境为主要抓手，着力提升农业绿色发展，促进一二三产业融合，积极促进城乡融合。逐步建设成为“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的全域美丽乡村。

第五十九条  中期发展目标

围绕城乡融合发展战略，到2022年，霸州镇域农村活力进一步释放，农村与中心城区间良性互动得到夯实，产业层级根本提升，农村一二三产业融合发展格局初步形成，农村人居环境和基础设施条件持续改善，农村基本公共服务水平进一步提升，生态宜居的美丽乡村建设扎实推进，乡村治理能力明显提升，现代乡村治理体系初步构建。

第六十条  村庄迁并整合

整合现状建设连成片的村庄，积极推进前卜庄、后卜庄两个村庄迁并整合。

第六十一条  公益性公共设施建设

教育设施：张岗和牛岗村共用一所小学，其余每个保留村配置小学，老堤村配置初中，幼儿园按照每300-1000人标准进行设置，每个村庄设置幼儿园。

医疗设施：推进老堤村、武将台村、渔津洼村卫生院向小型综合医院方向发展。

文体设施：积极完善现状村庄文体设施，增加阅览室、棋牌室、健身场地等文体活动场所，提升服务水平。

养老设施：积极应对人口老龄化，注重发挥家庭和社会功能，优先在保留村发展社会养老服务，培育壮大老龄服务事业和产业。

第六十二条  基础设施建设

道路建设：夯实“城+乡”旅游基础。推进黄山路南延，强化与霸州南线对接，形成“横联纵并”的路网支撑。

市政设施建设：供水到户普及率达100%，积极提升现状供水设施服务水平；村庄设排水沟、管，保证排水通畅、路面无明显积水，建设渔津洼污水处理设施。新建老堤生活垃圾转运站，其他乡村建设生活垃圾收集点。

推进农业基础设施建设步伐，积极整合桑园-太平庄-老堤农业用地，依托桑园村周边现有设施农业基础，夯实田园综合体建设基础。

道路桥梁建设，道路路面硬化、道路排水、路灯及交通标志，停车场（库），自行车（摩托车）棚等。

第六十三条  村庄整治

1、棚户区改造和公共服务设施建设

城中村：积极推进完成东关、城内各街村的棚户区改造任务。

按照镇域建设要求合理配置各项公共服务设施，提升老堤村、渔津洼村和武将台村医疗设施等级。

增建或整治村委会、村民休闲社交活动室内外场所。设置邮政、储蓄、电报、传真等业务的代理点。增设或整治商店或超市、便利店。

整治托儿所、幼儿园，促进农村九年普教设施集中规模发展。

设置医治轻微疾病、开展公共卫生和计划生育的卫生室或便民诊所。

2、环境卫生设施

城中村：纳入中心城区环卫收集系统，经垃圾转运站送往城东生活垃圾综合处理厂统一无害化处理；

城郊村、滞洪区村庄：新建老堤生活垃圾转运站，其他乡村建设生活垃圾收集点。乡村生活垃圾经老堤垃圾转运站，集中运往城东生活垃圾综合处理厂统一无害化处理；在渔津洼新建生活垃圾转运站，经城区东外环路运往城东生活垃圾综合处理厂统一无害化处理。

建设生活污水排水沟渠或排水管网及小型污水处理设施。实现生活垃圾、医疗废弃物的分类收集、清运及处理设施。

改造非水冲式公共厕所（公共旱厕）、禽畜饲养场的环境卫生与粪便无害化处理设施。

3、防灾减灾设施和措施

强化河堤防洪工程；强调武将台、张各庄和渔津洼等村庄围埝、截洪沟、蓄水池，以及避洪设施的修建，确保乡村安全。

建设防御风灾的防护林带及其它防风减灾措施。

加强原有农房墙体、楼面、顶棚的防火措施，确保消防通道、房屋间的防火间距等。

对公共设施用房及民居危房进行改造和抗震加固等。

4、环境面貌治理

疏浚东关水系清淤，提升人居环境质量。疏浚东关河道，清淤河道垃圾，保障污水顺利进入城市污水处理厂。

清运垃圾，建设垃圾收集、转运设施。清运镇域内部和坑塘垃圾，在老堤中心村建设垃圾转运站，建设乡村垃圾收集点。清运大清河河道垃圾，提升人居环境质量。

进一步加大滨水绿地建设力度，提升滨水圈层的生态景观价值。疏浚中亭河、新河、牤牛河，建设城郊湿地农庄。强化镇域河道垃圾清运，建设沿河滨水空间绿地，提升水岸空间环境质量，夯实东南湿地农庄建设基础。

家庭散养或集中饲养的禽畜，应单独设置用地，做到人畜分离，确保人居环境卫生。

全面清理街巷两侧乱搭乱建的违章建筑物、构筑物及其它设施的清除。

“门前三包”公约，街巷清扫保洁责任的落实。

村庄内传统民居、祠堂和庙宇等历史文化建筑的保护与修缮。

村庄主要出入口、街道、公共活动场地、公用水塘和公共绿地等环境面貌的整治。

第六十四条  近中期建设项目汇总

| 项目类别 | 项目名称 | 项目建设规模 | 建设时序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 村庄迁并整合及村庄整治 | 前卜庄、后卜庄整合 | -- | 近期 |
|  | 桑园、太平庄整合 | -- | 近期 |
|  | 建设村庄垃圾收集点 | 各村分别新建一座 | 近期 |
|  | 厕所粪污治理 | 结合乡村旅游，老堤、桑园、武将台分别新建一所水冲厕所 | 中期 |
|  | 村容村貌整治 | 硬化村庄道路，绿化村庄空间，亮化村庄环境 | 近期 |
|  | 新建老堤、渔津洼生活垃圾转运站 | 400m2 | 中期 |
|  | 棚户区改造 | 完成东关、城内各街村棚户区改造 | 中期 |
| 公共服务设施建设 | 乡村幼儿园 | 保留村分别新建一所 | 中期 |
|  | 乡村小学建设 | 张岗、牛岗合建一所 | 近期 |
|  | 推进老堤村、武将台村、渔津洼村卫生院向小型综合医院方向发展 | -- | 中期 |
|  | 完善现状村庄文体设施 | 增加阅览室、棋牌室 | 近期 |
|  | 发展社会养老服务 | 在保留村新建养老设施 | 近期 |
| 基础设施建设 | 南延黄山路 | 5.5km | 近期 |
|  | 新建霸州南线 | 7.5km | 中期 |
|  | 新建渔津洼污水处理设施，新建城郊融合类村庄污水管网 | 10亩 | 中期 |
|  | 村庄防灾设施 | 武将台、张各庄和渔津洼等村庄围埝，以及避洪设施 | 中期 |
| 生态建设 | 津保高铁、津保高速公路沿线绿带 | 450公顷 | 近期 |
|  | 京九铁路北段绿带 | 240公顷 | 近期 |
|  | 中亭河南北两侧绿带 | 440公顷 | 近期 |
|  | 牤牛河东西两侧绿带 | 72公顷 | 近期 |
|  | 雄固霸新河两侧绿带 | 280公顷 | 近期 |
|  | 平原森林 | 1万亩 | 近期 |

# 第九章  规划实施措施

第六十五条  履行规划审批程序，切实保障规划法定作用。规划经市政府审批后，由城区、乡镇各级政府统一组织实施，切实保障镇域体系规划对城乡建设的指导和调控作用。

第六十六条  完善规划管理程序，建立健全乡村建设规划管理制度。建立健全乡村建设规划设计要求、乡村建设项目审查审批、乡村建设规划许可证等制度，确保符合《霸州镇镇域体系规划》的乡镇、村庄建设项目有效实施。

第六十七条  完善土地流转机制，促进镇域土地统筹集约利用。相关部门应尽快制定镇域集体建设用地流转管理办法，完善土地流转制度，促进镇域集体建设用地依法规范流转、置换、周转，确保农民利益分配。

第六十八条  加大政府财政支持，实现城乡公共服务均等化。政府给予政策扶持，实现城乡公共服务均等化的目标，促进城市带动、辐射镇域。

第六十九条  大力加强规划宣传，营造实施规划的良好氛围。各级政府和部门应统一思想、广泛宣传，全面认识城乡统筹规划的重要性，切实保障广大群众的知情权、参与权、监督权，让广大群众了解规划、关心规划、维护规划，为实施规划营造良好的社会舆论环境。

# 第十章  附则

第七十条  本规划由规划文本、附件和图集三部分组成。规划文本和图集是规划管理的依据；附件是对规划文本的具体解释。

- 第七十一条  本规划自批准之日起执行。

- 附表一                    镇域建设用地汇总表

| 类别 |  |  | 用地面积（公顷） |  | 占建设用地比例（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 |
| 城镇 |  |  | 1187.6 | 890.5 | 100.0 | 100.0 |
| 乡村 | 纳入中心城区23村 |  | 442.0 | 0.0 | 37.0 | 50.0 |
|  | 桑园 | 桑园 | 47.5 | 60.0 | 4.0 | 6.0 |
|  |  | 太平庄 | 12.5 |  | 1.0 |  |
|  | 牛岗 |  | 38.7 | 30.0 | 3.3 | 3.4 |
|  | 张岗 |  | 31.3 | 30.0 | 2.6 | 3.4 |
|  | 老堤 | 老堤 | 62.0 | 127.5 | 2.5 | 10.1 |
|  |  | 营上 | 27.0 |  | 2.3 |  |
|  | 卜庄 | 前卜庄 | 20.7 | 37.5 | 1.7 | 4.0 |
|  |  | 后卜庄 | 9.0 |  | 0.7 |  |
|  | 武将台 | 武将台 | 63.0 | 48.0 | 5.3 | 5.0 |
|  |  | 梁庄 | 21.1 |  | 1.8 |  |
|  |  | 寨上 | 24.6 |  | 2.0 |  |
|  |  | 南张庄 | 33.0 |  | 3.0 |  |
|  | 张各庄 | 赵庄子 | 29.7 | 36.0 | 2.5 | 4.0 |
|  |  | 张各庄 | 17.6 |  | 1.5 |  |
|  |  | 纸房头 | 34.6 |  | 3.0 |  |
|  |  | 南摆渡口 | 11.4 |  | 1.0 |  |
|  |  | 刘村 | 10.8 |  | 0.9 |  |
|  |  | 王各庄 | 22.5 |  |  |  |
|  | 渔津洼 | 渔津洼 | 32.4 | 48.0 | 2.7 | 5.0 |
|  |  | 郝庄伙 | 9.7 |  | 0.8 |  |
|  |  | 牛庄伙 | 10.0 |  | 0.8 |  |
|  |  | 臧庄伙 | 3.3 |  | 0.3 |  |
|  |  | 善来营 | 11.9 |  | 1.0 |  |
|  |  | 太保庄 | 25.9 |  | 2.2 |  |
| 乡村建设用地小计 |  |  | 690.5 | 417.0 |  |  |
| 独立工矿及交通设施 |  |  | 190.9 | 79.5 | 16.0 | 8.9 |
| 合计 |  |  | 881.4 | 496.5 | 100 | 100 |

- 附表二              村镇主要公共服务设施分级配置一览表

| 类别 | 项目 | 中心镇 | 乡镇 | 中心村 | 基层村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行 政 管 理 C1 | C11、党政机关、社会团体 | ● | ● | ● | ● |
|  | C12、公安、法庭、治安管理 | ● | ● | / | / |
|  | C13、建设、市场、土地等管理机构 | ● | ○ | / | / |
|  | C14、经济、中介机构 | ● | ○ | ○ | / |
| 教 育 机 构 C2 | C21、幼儿园、托儿所 | ● | ● | ● | ● |
|  | C22、小学 | ● | ● | ● | ○ |
|  | C23、初级中学 | ● | ○ | / | / |
|  | C24、高级中学或完全中学 | ○ | / | / | / |
|  | C25、职教、成教、培训、专科院校 | ○ | / | / | / |
| 文 体 科 技 C3 | C31、文化娱乐设施 | ● | ● | ● | ○ |
|  | C32、体育设施 | ● | ● | ○ | ○ |
|  | C33、图书科技设施 | ● | ○ | ○ | ○ |
|  | C34、文物、纪念、宗教类设施 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 医 疗 保 健 C4 | C41、医疗保健设施 | ● | ● | ● | ● |
|  | C42、防疫与计生设施 | ● | ● | / | / |
|  | C43、疗养设施 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 商 业 金 融 C5 | C51、旅店、饭店、旅游设施 | ● | ○ | ○ | / |
|  | C52、商店、药店、超市设施 | ● | ● | ○ | ○ |
|  | C53、银行、信用社、保险机构 | ● | ● | / | / |
|  | C54、理发、洗衣店、劳动服务等 | ● | ● | ○ | / |
|  | C55、综合修理、加工、收购点 | ● | ● | ○ | ○ |
| 集 贸 设 施 C6 | C61、一般商品市场、蔬菜市场 | ● | ● | / | / |
|  | C62、燃料、建材、生产资料市场 | ○ | ○ | / | / |
|  | C63、畜禽、水产品市场 | ○ | ○ | / | / |
| 社会 保障 C7 | C71、残障人康复设施 | ● | ○ | / | / |
|  | C72、敬老院和儿童福利院 | ● | ● | ● | / |
|  | C73、养老服务站 | ● | ● | ● | / |
| 注：●—应建的设施；○—有条件可建的设施；/—一般不建的设施。 |  |  |  |  |  |

| 附表三 教育设施配建表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 |  | 一般规模 |  | 服务规模 （万人） | 最佳服务半径 （m） | 配置标准 |  | 建筑限高 | 运动场 | 备 注 | 旧城区配置标准 |
|  |  | 建筑面积 （m2） | 用地面积 （m2） |  |  | 建筑面积 （m2/生） | 用地面积 （m2/生） |  |  |  |  |
| 小 学 | 18班 | 6100 | 14580 | ≤1.2 | 500 | 7.5 | 17 | 4层 普通教室层高≥3.6m | 200m环 | 人口不足1.2万人的独立地区宜设18班小学。小学运动场应含不小于100m的直跑道。室外活动场地满足8 m2/生。 | 建筑面积标准与新区相同，用地面积标准不小于新区的70%。 |
|  | 24班 | 7560 | 17280 | 1.2～1.6 |  | 7 | 16 |  | 250m环 |  |  |
|  | 30班 | 8775 | 18900 | 1.6～2.0 |  | 6.5 | 14 |  | 250m环 |  |  |
|  | 36班 | 9720 | 21060 | 2.0～2.5 |  | 6.0 | 13 |  | 300m环 |  |  |
| 初中 | 18班 | 7650 | 15300 | ≤2.7 | 1000 | 8.5 | 17 | 5层 普通教室层高≥3.8m | 250m环 | 初中宜设24班或30班，每班50座。 初中应按其服务范围均匀布置。人口不足2.7万人的独立地区，宜考虑设置18班。 | 建筑面积标准与新区相同，用地面积标准不小于新区的70%。 |
|  | 24班 | 9600 | 19200 | 2.7～3.6 |  | 8 | 16 |  | 250m环 |  |  |
|  | 30班 | 11250 | 22500 | 3.6～4.5 |  | 7.5 | 15 |  | 300m环 |  |  |
| 普通高中 | 18班 | 22500 | 36000 | ＜3.2 | 1500 | 25 | 40 | 5层 普通教室层高≥3.8m | 250m环 | 普通高中宜设24班、30班或36班，每班50座。 在人口不足3.2万人的独立乡镇，宜考虑设置18班普通高中。 普通高中的运动场与邻近住宅有一定的间隔。运动场地应设200～400m标准环形跑道（其中含不小于60m的直跑道），室内体育馆1座，另至少应设2～3个篮球场、2～3个排球场（兼羽毛球场），1个游泳池以及150～200 m2器械场地。 | 建筑面积标准与新区相同，用地面积标准不小于新区的70%。 |
|  | 24班 | 28800 | 45600 | 3.2～4.3 |  | 24 | 38 |  | 300m环 |  |  |
|  | 30班 | 33000 | 54000 | 4.3～5.4 |  | 22 | 36 |  | 300m环 |  |  |
|  | 36班 | 36000 | 63000 | 5.4～6.4 |  | 20 | 35 |  | 400m环 |  |  |
| 幼儿园 | 6班 | 1500 | 1800 | ＜0.8 | 350 | 10 | 12 | 3层 |  | 宜独立设置，应接近绿地，有独立院落和出口。建筑限高3层，设置不小于20m的直跑道。幼儿园宜设6班、9班、12班或18班。每班30座。 | 建筑面积标准与新区相同，用地面积标准不小于新区的70%。 |
|  | 9班 | 2025 | 2250 | 0.8～1.2 |  | 9 | 10 |  |  |  |  |
|  | 12班 | 2400 | 2700 | 1.2～1.6 |  | 8 | 9 |  |  |  |  |
|  | 18班 | 3150 | 3600 | 1.6～2.4 |  | 7 | 8 |  |  |  |  |
|  | 室外 活动 场地 |  | ≥60 |  |  |  | 1.5 |  | ≥20m直道 | 幼（托）儿园应有全园共享的游戏场地，室外游戏场地面积按1.5m2/生。绿地面积按2m2/生。场地应日照充足并采取分隔措施，场地面积不应小于60 m2。 | 建筑面积标准与新区相同，用地面积标准不小于新区的70%。 |
| 注： 1、寄宿制高中应设置400m标准环形跑道（含不小于100m的直跑道），室内体育馆1座，另至少应设4～6个篮球场、3～5个排球场（兼羽毛球场）、1～2个网球场、 1个游泳池以及300～400 m2器械场地。 2、九年制学校运动场地应设200～300m标准环形跑道（其中含不小于60m的直跑道），风雨操场或室内体育馆1座，另至少设3～5个篮球场、2～3个排球场（兼羽毛球场）、 200～270 m2器械场地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表四                        村镇医疗卫生设施配建表

| 类别 | 项目名称 |  | 一般规模（m2/处） |  | 服务规模 （万人） | 服务半径（m） | 配置标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建筑面积 | 用地面积 |  |  |  |  |
| 医 疗 卫 生 设 施 | 综 合 医 院 | 200床 | 16000 | 23000 | 4～6 | 1500 | 用地面积115m2/床，建筑面积80 m2/床。 | 综合医院总规模按4床/千人标准计算。 |
|  |  | 500床 | 40000 | 57500 | 10～12 |  |  |  |
|  | 乡镇 卫生院 |  | ≥400 | ≥1400 | 3～6 | 全乡镇 | 用地面积115m2/床，建筑面积不小于48m2/床（100床以下）。 | 按2床/千人标准计算。 |
|  | 村卫生室（所） |  | 60-160 | 120-250 | 0.05-0.6 | 全村 | 诊疗室、治疗室、观察室、药房、值班室等。 | 人口0.6万以上的中心村可突破以上指标。 |

附表五                      社会保障设施配建表

| 类别 | 项目名称 | 一般规模（m2/处） |  | 服务规模 （万人） | 服务半径（m） | 配置标准 | 备 注 | 旧城区配置标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑面积 | 用地面积 |  |  |  |  |  |
| 老年社会保障设施 | 敬老院 | ≥ 3000 | ≥ 6000 | 3～10 |  | 建筑面积≥30m2/床，占地面积40～50m2/床 | 为缺少家庭照顾的老年人提供居住及文化娱乐场所。每千人2个床位配建，100床以上/所。室内活动场所1000 m2，室外活动场所2000 m2。 | 建筑面积标准与新区相同，用地面积标准不小于新区的70%。 |
|  | 老年公寓 | ≥ 1500 | ≥ 2000 | 3～6 | 1500 | 建筑面积≥40m2/床，占地面积50～70m2/床 | 为缺少家庭照顾的老年人提供居住及文化娱乐场所。每千人2个床位配建。室内活动场所600 m2，室外活动场所1000 m2。 | 建筑面积标准与新区相同，用地面积标准不小于新区的70%。 |
|  | 托老所 | ≥ 500 | —— | 0.45～1.5 | 400 | 建筑面积20m2/床，占地面积25m2/床 | 为无人照顾的老年人提供日间照顾、精神慰藉、医疗康复等服务。托老所每所设置床位5～10床。室内活动场所300 m2，室外活动场所500 m2。 | 建筑面积300 m2/处 |
| 社会救助设施 | 儿童福利院 | ≥ 5000 | ≥ 6000 | 10～30 |  | 建筑面积50m2/千人，占地面积60m2/千人 |  | 标准与新区相同。 |